Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №2

Исследование работы БЭВМ

Вариант 31099

Выполнил:

Шмунк Андрей Александрович

Группа P3108

Преподаватели:

Вербовой Александр Александрович

Клименков Сергей Викторович

Содержание

Задание	3

Функция	4

ОП и ОДЗ	4

Область представления:	4

Область допустимых значений	4

Трассировка программы	4

Вариант с меньшим числом команд	5

Вывод	6

# Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 070 | 2079 | - | Итоговый результат R |
| 071 | A070 | LD 070 | Загрузить содержимое ячейки памяти 070 в аккумулятор: (070) => AC |
| 072 | 2079 | AND 079 | Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 079 и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC & (079) => AC |
| 073 | E07B | ST 07B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (07B): AC => (07B) |
| 074 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 => AC |
| 075 | 407C | ADD 07C | Выполнить операцию сложения ячейки памяти (07C) с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: (07C) + AC => AC |
| 076 | 607B | SUB 07B | Выполнить операцию вычитания содержимого ячейки памяти (07B) из аккумулятора: AC – (07B) => AC |
| 077 | E07A | CLA | Очистить аккумулятор: 0 => AC |
| 078 | 0100 | HLT | The HLT command switches the program from the running mode to the stop mode, disabling the clock generator. Останов. |
| 079 | A070 | LD 070 | Загрузить содержимое ячейки памяти 070 в аккумулятор: (070) => AC |
| 07A | E07B | ST 07B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (07B): AC => (07B) |
| 07B | E07B | ST 07B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (07B): AC => (07B) |
| 07C | A070 | LD 070 | Загрузить содержимое ячейки памяти 070 в аккумулятор: (070) => AC |

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 123 | E126 | - | Итоговый результат R |
| 124 | 4124 | - | Переменная A |
| 125 | A125 | - | Переменная B |
| 126 | 0100 | - | Переменная C (промежуточный результат) |
| 127 | A125 | LD 125 | Загрузить содержимое ячейки памяти 125 в аккумулятор: (125) => AC |
| 128 | 212F | AND 12F | Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 12F и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC & (12F) => AC |
| 129 | E126 | ST 126 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (126): AC => (126) |
| 12A | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 => AC |
| 12B | 4124 | ADD 124 | Выполнить операцию сложения ячейки памяти (124) с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: (124) + AC => AC |
| 12C | 6126 | SUB 126 | Выполнить операцию вычитания содержимого ячейки памяти (126) из аккумулятора: AC – (126) => AC |
| 12D | E123 | ST 123 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (123): AC => (123) |
| 12E | 0100 | HLT | Останов |
| 12F | 0100 | - | Переменная D |

# Функция

R= A - (B & D)

# ОП и ОДЗ

## Область представления:

-R- знаковое, 16-ти разрядное число

-A, C- знаковое, 16-ти разрядное

-B, D – набор из 16 однобитных значений

-(A & B)- знаковое, 16-ти разрядное число

-A - (A & B) – знаковое, 16-ти разрядное

Для логических операций: [0;65535]

Для арифметических операций: [-32768;32767]

## Область допустимых значений

0<A<215-1B15=0,  D15=0B15=0,  D15=1B15=1,  D15=0

-215≤A≤0 B15=1,  D15=1

# Трассировка программы

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код Команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| 123 | E126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 4124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | A125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | +A125 | 127 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 127 | A125 | 128 | A125 | 125 | A125 | 000 | 0127 | A125 | 008 | 1000 | - | - |
| 128 | 212F | 129 | 212F | 12F | 0100 | 000 | 0128 | 0100 | 000 | 0000 | - | - |
| 129 | E126 | 12A | E126 | 126 | 0100 | 000 | 0129 | 0100 | 000 | 0000 | 126 | 0100 |
| 12A | 0200 | 12B | 0200 | 12A | 0200 | 000 | 012A | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 12B | 4124 | 12C | 4124 | 124 | 4124 | 000 | 012B | 4124 | 000 | 0000 | - | - |
| 12C | 6126 | 12D | 6126 | 126 | 0100 | 000 | 012C | 4024 | 001 | 0001 | - | - |
| 12D | E123 | 12E | E123 | 123 | 4024 | 000 | 012D | 4024 | 001 | 0001 | 123 | 4024 |
| 12E | 0100 | 12F | 0100 | 12E | 0100 | 000 | 012E | 4024 | 001 | 0001 | - | - |
| 12F | 0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Вариант с меньшим числом команд

Программа:

123:     E126

124 :    4124

125 :    A125

126 : + A125

127 :    212E

128 :    E123

129:    A124

12A:    6126

12B:    E123

12C:    0100

12D:    0100

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 123 | E126 | - | Итоговый результат R |
| 124 | 4124 | - | Переменная A |
| 125 | A125 | - | Переменная B |
| 126 | A125 | LD 125 | Загрузить содержимое ячейки памяти 125 в аккумулятор: (125) => AC |
| 127 | 212E | AND 12E | Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 12D и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC & (12D) => AC |
| 128 | E126 | ST 123 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (123): AC => (123) |
| 129 | A124 | LD 124 | Загрузить содержимое ячейки памяти 124 в аккумулятор: (124) => AC |
| 12A | 6126 | SUB 126 | Выполнить операцию вычитания содержимого ячейки памяти (126) из аккумулятора: AC – (126) => AC |
| 12B | E123 | ST 123 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (123): AC => (123) |
| 12C | 0100 | HLT | Останов |
| 12D | 0100 | - | Переменная D |

Предложенный мной вариант помогает сэкономить две ячейки памяти.

# Вывод

В ходе работы над лабораторной работой я познакомился со структурой БЭВМ, узнал, как устроены и связаны его основные элементы, научился определять ОДЗ, узнал структуру и виды команд, как представлены данные в памяти БЭВМ, написал свою программу, эквивалентную по выполнению заданной, тем самым сэкономив две ячейки памяти.