МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 772

Выполнил:

Студент группы P3132

Юксель Хамза

Преподаватель:

Абузов Ярослав

Александрович

Санкт-Петербург, 2023 г.

## Содержание

Текст задания	3

Описание программы	5

Вывод	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Таблица трассировки	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

# Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 03B | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 03C | EE1B | ST IP + 27 (AC -> save to 058) | Очистка результата. R = 0 |
| 03D | AE19 | LD IP+25 (AC = 057) | Загрузка в аккумулятор AC = X + 1 |
| 03E | 0700 | INC |  |
| 03F | 0C00 | PUSH | Вызов функции F(X + 1) Загрузка результата в аккумулятор |
| 040 | D65F | CALL 65F |  |
| 041 | 0800 | POP |  |
| 042 | 0700 | INC | Сложение возвращаемого значения функции с R = 0 + 1, сохранение в R R = F(X + 1) + 1 |
| 043 | 4E14 | ADD IP+20 (058) |  |
| 044 | EE13 | ST IP+19 (058) |  |
| 045 | AE0F | LD IP+15 (055) | Загрузка в аккумулятор AC = Z - 1 |
| 046 | 0740 | DEC |  |
| 047 | 0C00 | PUSH | Вызов функции F(Z - 1) Загрузка результата в аккумулятор |
| 048 | D65F | CALL 65F |  |
| 049 | 0800 | POP |  |
| 04A | 4E0D | ADD IP + 13 (058(R)) | ADD (AC + (058)R) R = F(X + 1) + 1 + F(Z - 1) = SAVE TO 058 |
| 04B | EE0C | ST IP+12 (058(R)) |  |
| 04C | AE09 | LD IP+9 (056 TO AC) | Загрузка в аккумулятор AC = Y - 1 |
| 04D | 0740 | DEC |  |
| 04E | 0C00 | PUSH | Вызов функции F(Y - 1) Загрузка результата в аккумулятор |
| 04F | D65F | CALL 65F |  |
| 050 | 0800 | POP |  |
| 051 | 0740 | DEC | F(Y - 1) -1 = AC ADD (AC (F(Y - 1) -1) + R) R = F(X + 1) + 1 + F(Z - 1) + F(Y-1) -1 |
| 052 | 4E05 | ADD IP + 5 |  |
| 053 | EE04 | ST IP + 4 |  |
| 054 | 0100 | HLT | Остановка программы |
| 055 | ZZZZ | Z | Значение Z |
| 056 | YYYY | Y | Значение Y |
| 057 | XXXX | X | Значение X |
| 058 | F4B2 | R | Результат |

Подпрограмма:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 65F | AC01 | LD (SP+1) | AC = MEM(SP+1) Загрузка аргумента |
| 660 | F001 | BEQ 1 | If Z == 1; jump to 662 (eşitlik varsa atla) if arg == 0; |
| 661 | F304 | BPL 4 | If N == 0; jump to 666 (pozitifse atla) if arg > 0; |
| 662 | 6E0A | SUB IP+10 | AC – M(Q) => AC |
| 663 | F201 | BMI 1 | If N == 1; jup to 665 (negatif ise atla) |
| 664 | CE05 | JUMP IP+5 | Jumps to 66A |
| 665 | 4E07 | ADD IP + 7 | AC + M(Q) = AC |
| 666 | 0500 | ASL | AC*2 = AC |
| 667 | 4C01 | ADD SP+1 | AC = MEM(SP+1) + AC |
| 668 | 4E05 | ADD IP + 5 | AC = ADD W + AC |
| 669 | CE01 | JUMP IP+1 | Переход на 66B |
| 66A | AE02 | LD IP+2 | Загрузка Q |
| 66B | EC01 | ST (SP+1) | Сохранение результата |
| 66C | 0A00 | RET | Возврат IP = SP |
| 66D | FA29 | FA29 | Константа Q = -1495 |
| 66E | 005D | 005D | Константа W = 93 |

# Описание программы

Назначение программы: нахождения значения функции:

- Подсчет функции от трех переменных по формуле:

  - R = F(X + 1) + 1 + F(Z - 1) + F(Y-1) -1

- R – результат подсчета

- X, Y, Z – исходные числа

- Q, W – заданные константы функции

График:

https://www.desmos.com/calculator/zdbddblkkm

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

- Program Code (Main): 03B - 054

- Program Code (Subroutine): 65F - 66C

- Input Data:

  - 055: Z

  - 056: Y

  - 057: X

- Result Data:

  - 058: R

- Constants (in Subroutine):

  - 66D: Q = FA29 = -1495 (Signed Dec)

  - 66E: W = 005D = 93 (Dec)

Область допустимых значений:

- X, Y, Z, Q, W, R: Signed 16-bit integers (целые знаковые шестнадцатеричные числа в дополнительном коде). Range: [-32768, 32767].

Область допустимых значений:

- Q = FA29 = -1495 decimal

- W = 005D = 93 decimal

We need the output of F(t) to be within the signed 16-bit range: [-32768, 32767].

- Case 1: t > 0

  - F(t) = 3t + 93

  - 3t + 93 >= -32768 => 3t >= -32861 => t >= -10953.6... (Always true since t > 0)

  - 3t + 93 <= 32767 => 3t <= 32674 => t <= 10891.3... => t <= 10891.

  - Valid t for this case: (0, 10891]

- Case 2: Q <= t <= 0 (-1495 <= t <= 0)

  - F(t) = Q = -1495.

  - -1495 is within [-32768, 32767].

  - Valid t for this case: [-1495, 0]

- Case 3: t < Q (t < -1495)

  - F(t) = 3t + 93

  - 3t + 93 >= -32768 => 3t >= -32861 => t >= -10953.6... => t >= -10953.

  - 3t + 93 <= 32767 => 3t <= 32674 => t <= 10891.3... (Always true since t < -1495)

  - Valid t for this case: [-10953, -1496] (Combining t >= -10953 and t < -1495)

Combining all valid ranges for t:
The input t to function F must be in the range [-10953, 10891].

Applying to Main Program Arguments:

The arguments passed to F are t1 = X+1, t2 = Z-1, t3 = Y-1. Each of these must be within [-10953, 10891].

- Constraint on X:

  - -10953 <= X + 1 <= 10891

  - -10954 <= X <= 10890

- Constraint on Z:

  - -10953 <= Z - 1 <= 10891

  - -10952 <= Z <= 10892

- Constraint on Y:

  - -10953 <= Y - 1 <= 10891

  - -10952 <= Y <= 10892

Constraints for the Final Result R:

We need R = F(X + 1) + F(Z - 1) + F(Y - 1) to be within [-32768, 32767].

- Find Min/Max output values of F(t) over its valid input range [-10953, 10891]:

  - Max F(t): F(10891) = 3 * 10891 + 93 = 32766.

  - Min F(t): F(-10953) = 3 * (-10953) + 93 = -32766.

- Calculate theoretical bounds for R:

  - Min R = 3 * Min(F) = 3 * (-32766) = -98298.

  - Max R = 3 * Max(F) = 3 * (32766) = 98298.

- Since the theoretical range [-98298, 98298] exceeds the allowed [-32768, 32767], there are combinations of valid X, Y, Z for which the final result R will overflow.

Final ODZ Statement:

For the program to execute without overflow in the subroutine or the final result:

- The inputs X, Y, Z must satisfy:

  - -10954 <= X <= 10890

  - -10952 <= Y <= 10892

  - -10952 <= Z <= 10892

- Additionally, the specific combination of X, Y, Z must be such that the final sum R = F(X + 1) + F(Z - 1) + F(Y - 1) falls within the range [-32768, 32767].

Таблица трассировки

Значения:

Z =0x0  Y = 0x0 ; X = 0xFFFE;

02D1

EE7B (hex) = -4485 (signed decimal) >> 3q = 3*-1495 = -4485

Адр	Знчн	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адр	Знчн

03B	0200	03B	0000	000	0000	000	0000	0000	004	0100

03B	0200	03C	0200	03B	0200	000	003B	0000	004	0100

03C	EE1B	03D	EE1B	058	0000	000	001B	0000	004	0100	058	0000

03D	AE19	03E	AE19	057	FFFE	000	0019	FFFE	008	1000

03E	0700	03F	0700	03E	0700	000	003E	FFFF	008	1000

03F	0C00	040	0C00	7FF	FFFF	7FF	003F	FFFF	008	1000	7FF	FFFF

040	D65F	65F	D65F	7FE	0041	7FE	D65F	FFFF	008	1000	7FE	0041

65F	AC01	660	AC01	7FF	FFFF	7FE	0001	FFFF	008	1000

660	F001	661	F001	660	F001	7FE	0660	FFFF	008	1000

661	F304	662	F304	661	F304	7FE	0661	FFFF	008	1000

662	6E0A	663	6E0A	66D	FA29	7FE	000A	05D6	001	0001

663	F201	664	F201	663	F201	7FE	0663	05D6	001	0001

664	CE05	66A	CE05	664	066A	7FE	0005	05D6	001	0001

66A	AE02	66B	AE02	66D	FA29	7FE	0002	FA29	009	1001

66B	EC01	66C	EC01	7FF	FA29	7FE	0001	FA29	009	1001	7FF	FA29

66C	0A00	041	0A00	7FE	0041	7FF	066C	FA29	009	1001

041	0800	042	0800	7FF	FA29	000	0041	FA29	009	1001

042	0700	043	0700	042	0700	000	0042	FA2A	008	1000

043	4E14	044	4E14	058	0000	000	0014	FA2A	008	1000

044	EE13	045	EE13	058	FA2A	000	0013	FA2A	008	1000	058	FA2A

045	AE0F	046	AE0F	055	0000	000	000F	0000	004	0100

046	0740	047	0740	046	0740	000	0046	FFFF	008	1000

047	0C00	048	0C00	7FF	FFFF	7FF	0047	FFFF	008	1000	7FF	FFFF

048	D65F	65F	D65F	7FE	0049	7FE	D65F	FFFF	008	1000	7FE	0049

65F	AC01	660	AC01	7FF	FFFF	7FE	0001	FFFF	008	1000

660	F001	661	F001	660	F001	7FE	0660	FFFF	008	1000

661	F304	662	F304	661	F304	7FE	0661	FFFF	008	1000

662	6E0A	663	6E0A	66D	FA29	7FE	000A	05D6	001	0001

663	F201	664	F201	663	F201	7FE	0663	05D6	001	0001

664	CE05	66A	CE05	664	066A	7FE	0005	05D6	001	0001

66A	AE02	66B	AE02	66D	FA29	7FE	0002	FA29	009	1001

66B	EC01	66C	EC01	7FF	FA29	7FE	0001	FA29	009	1001	7FF	FA29

66C	0A00	049	0A00	7FE	0049	7FF	066C	FA29	009	1001

049	0800	04A	0800	7FF	FA29	000	0049	FA29	009	1001

04A	4E0D	04B	4E0D	058	FA2A	000	000D	F453	009	1001

04B	EE0C	04C	EE0C	058	F453	000	000C	F453	009	1001	058	F453

04C	AE09	04D	AE09	056	0000	000	0009	0000	005	0101

04D	0740	04E	0740	04D	0740	000	004D	FFFF	008	1000

04E	0C00	04F	0C00	7FF	FFFF	7FF	004E	FFFF	008	1000	7FF	FFFF

04F	D65F	65F	D65F	7FE	0050	7FE	D65F	FFFF	008	1000	7FE	0050

65F	AC01	660	AC01	7FF	FFFF	7FE	0001	FFFF	008	1000

660	F001	661	F001	660	F001	7FE	0660	FFFF	008	1000

661	F304	662	F304	661	F304	7FE	0661	FFFF	008	1000

662	6E0A	663	6E0A	66D	FA29	7FE	000A	05D6	001	0001

663	F201	664	F201	663	F201	7FE	0663	05D6	001	0001

664	CE05	66A	CE05	664	066A	7FE	0005	05D6	001	0001

66A	AE02	66B	AE02	66D	FA29	7FE	0002	FA29	009	1001

66B	EC01	66C	EC01	7FF	FA29	7FE	0001	FA29	009	1001	7FF	FA29

66C	0A00	050	0A00	7FE	0050	7FF	066C	FA29	009	1001

050	0800	051	0800	7FF	FA29	000	0050	FA29	009	1001

051	0740	052	0740	051	0740	000	0051	FA28	009	1001

052	4E05	053	4E05	058	F453	000	0005	EE7B	009	1001

053	EE04	054	EE04	058	EE7B	000	0004	EE7B	009	1001	058	EE7B

054	0100	055	0100	054	0100	000	0054	EE7B	009	1001