| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2CA | 0005 | +5 | Negatif sayılara eklemek için |  |
| 2CB | FFFB | -5 | Pozitif sayılara eklemek için |  |
| 2CC | 02EB | A | First Element Of array |  |
| 2CD | A000 | B | Last Element of Array |  |
| 2CE | E000 | C | THE LOOP COUNTER == 4 OR number of the elements in array |  |
| 2CF | 0000 | R | RESULT (depends on branches) |  |
| 2D0 | 0200 | CLA | AC(Acumulator) ü temizler. |  |
| 2D1 | AF04 | LD #04 | Прямая загрузка M -> AC (0004) | Immediate operand loading 04 > AC Array eleman sayısı = 4 |
| 2D2 | EEFB | ST #FB (IP+1+FB(-5)) | Прямое относительное сохранение AC -> M (2CE) | AC(4) değeri 2CE ye yazıldı |
| 2D3 | 4EF8 | ADD #F8 #(IP+1+F8) | Прямое относительное сложение M(2CC) + AC -> AC | Son Arayın konumunu bulur. |
| 2D4 | EEF8 | ST #F8 Signed F8 =(IP+1+F8) | Прямое относительное сохранение AC -> M (2CD) | Son elemanın konumu 2CD de saklanır. |
| 2D5 | AAF6 | LD (IP+1+F6 (-10)) | Косвенная автодекрементальная загрузка: (Value(2CC)) + 1 -> AC Increase the value of cell 2CC by 1. Go to this address and write the value to the accumulator. 2CC de bulunan veri + 1 > AC | Indirect auto-decrement (0-7->0xB) 2cc nin point ettiği değeri alır ve ac ye yükler. 1. Element Sonra +1 artırır. |
| 2D6 | F20A | BMI (2DC) | Если N == 1, то IP = IP + 1 + 10 -> IP | AC negatifse öteki ADD +5 dögüsüne atla |
| 2D7 | 42CB | ADD 2CB | AC – (5) => AC | AC pozitifse - (5) |
| 2D8 | F002 | BEQ | If Z == 1; then IP + 1 + 2 = IP AF01 (2DB) | Eşitlik varsa atla. Direct loada |
| 2D9 | F204 | BMI | IF N == 1; then IP 1 + 4 = IP loop 2DE | Tekrar sign flage bak, negatife döndüyse sonraki büyük ana loopa atla |
| 2DA | C2D7 | JUMP | M(2D7) => IP | 2d7 ye geri atla. Ve çıkarmaya devam |
| 2DB | AF01 | LD #01 | Прямая загрузка M -> AC (0001) | Immediate operand loading 01 > AC |
| 2DC | 42CF | ADD (R) | R değeri + ac => ac | Resulta save et. |
| 2DD | E2CF | ST => (R) | Ac yi st ye savele | Yeni R değeri. |
| 2DE | 82CE | LOOP (2CE) | Value(2CE) – 1 to the (2CE); Если Value(2CE) <= 0, то IP + 1 -> IP | Loop counter 1 azaldı |
| 2DF | C2D5 | JUMP (2D5) | Jump to the memory 2D5 | Sonraki elemanla, 2D5 e devam. |
| 2E0 | 0100 | HLT | Останова | Loop 0 lanırsa durur. |
| 2E1 | 42CA | Add (2CA) | AC + 5 => AC | Sayıya 5 eklemeye devam |
| 2E2 | F002 | BEQ | If Z == 1; then IP + 1 + 2 = IP AF01 (2DB) | Eşitlik varsa atla. Direct loada |
| 2E3 | F304 | BPL | IF N == 0; then IP +1 + 4 = IP jump 2E8 | Sıgn flag pozitifte döndüyse ana loopa atla. |
| 2E4 | C2E1 | JUMP |  | Sayı hala negatise pozitife dönmediyse +5 eklemeye devam |
| 2E5 | AF01 | LD #01 | Прямая загрузка M -> AC (0001) | Immediate operand loading 01 > AC |
| 2E6 | 42CF | ADD (R) | R + ac => ac | Resulta save et. |
| 2E7 | E2CF | ST => (R) | Ac yi st ye savele |  |
| 2E8 | 82CE | LOOP (2CE) | Value(2CE) – 1 to the (2CE); Если Value(2CE) <= 0, то IP + 1 -> IP | Loop counter 1 azaldı |
| 2E9 | C2D5 | JUMP (2D5) | Jump to the memory 2D5 | Sonraki elemanla 2D5 e devam. |
| 2EA | 0100 | HLT | Останова | Loop sıfırlanırsa durur. |
| 2EB | 000A |  |  |  |
| 2EC | 000F |  |  |  |
| 2ED | 0006 | ARRAY LİSTESİ 5 e bölünebilirlik Kontrolü yapılacak veriler |  |  |
| 2EE | 0004 |  |  |  |

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2C9 | 7FFF |  | En büyük pozitif sayı başta çıkarmada kullanılır sonra en küçük pozitifler kaydedilir. |  |
| 2CA | 0005 | +5 | Negatif sayılara eklemek için |  |
| 2CB | FFFB | -5 | Pozitif sayılara eklemek için |  |
| 2CC | 02EE | A | First Element Of array |  |
| 2CD | A000 | B | Last Element of Array |  |
| 2CE | E000 | C | THE LOOP COUNTER == 15 OR number of the elements in array |  |
| 2CF | 0000 | R | RESULT (depends on branches) |  |
| 2D0 | 0200 | CLA | AC(Acumulator) ü temizler. |  |
| 2D1 | AF0F | LD #0F | Прямая загрузка M -> AC (000F) | Immediate operand loading 0F > AC Array eleman sayısı = 15 |
| 2D2 | EEFB | ST #FB (IP+1+FB(-5)) | Прямое относительное сохранение AC -> M (2CE) | AC(F) değeri 2CE ye yazıldı |
| 2D3 | 4EF8 | ADD #F8 #(IP+1+F8) | Прямое относительное сложение M(2CC) + AC -> AC | Son Arayın konumunu bulur. |
| 2D4 | EEF8 | ST #F8 Signed F8 =(IP+1+F8) | Прямое относительное сохранение AC -> M (2CD) | Son elemanın konumu 2CD de saklanır. |
| 2D5 | AAF6 | LD (IP+1+F6 (-10)) | Косвенная автодекрементальная загрузка: (Value(2CC)) + 1 -> AC Increase the value of cell 2CC by 1. Go to this address and write the value to the accumulator. 2CC de bulunan veri + 1 > AC | Indirect auto-decrement (0-7->0xB) 2cc nin point ettiği değeri alır ve ac ye yükler. 1. Element Sonra +1 artırır. |
| 2D6 | F20D | BMI (2E4) | Если N == 1, то IP = IP + 1 + 13 -> IP | AC negatifse öteki ADD +5 dögüsüne atla |
| 2D7 | 7EF1 | CMP (IP+1+F1) | AC – (2C9) and sets flags | Sayıyı bir öncekinden çıkarıyor |
| 2D8 | F901 | BGE(IP +1 +1) | If N xor V ==0; IP+1+1-> IP |  |
| 2D9 | EEEF | ST #EE (IP+EF+1) | Save element to the 2c9 olmalı salak |  |
| 2DA | 42CB | ADD 2CB | AC – (5) => AC | AC pozitifse - (5) |
| 2DB | F002 | BEQ | If Z == 1; then IP + 1 + 2 = IP AF01 (2DB) | Eşitlik varsa atla. Direct loada |
| 2DC | F204 | BMI | IF N == 1; then IP 1 + 4 = IP loop 2E2 | Tekrar sign flage bak, negatife döndüyse sonraki büyük ana loopa atla |
| 2DD | C2DA | JUMP | M(2DA) => IP | 2d7 ye geri atla. Ve çıkarmaya devam |
| 2DE | AF01 | LD #01 | Прямая загрузка M -> AC (0001) | Immediate operand loading 01 > AC |
| 2DF | 42CF | ADD (R) | R değeri + ac => ac | Resulta save et. |
| 2E0 | E2CF | ST => (R) | Ac yi st ye savele | Yeni R değeri. COUNTER |
| 2E1 | 82CE | LOOP (2CE) | Value(2CE) – 1 to the (2CE); Если Value(2CE) <= 0, то IP + 1 -> IP | Loop counter 1 azaldı |
| 2E2 | C2D5 | JUMP (2D5) | Jump to the memory 2D5 | Sonraki elemanla, 2D5 e devam. |
| 2E3 | 0100 | HLT | Останова | Loop 0 lanırsa durur. |
| 2E4 | 42CA | Add (2CA) | AC + 5 => AC | Sayıya 5 eklemeye devam |
| 2E5 | F002 | BEQ | If Z == 1; then IP + 1 + 2 = IP AF01 (2DB) | Eşitlik varsa atla. Direct loada |
| 2E6 | F304 | BPL | IF N == 0; then IP +1 + 4 = IP jump 2E8 | Sıgn flag pozitifte döndüyse ana loopa atla. |
| 2E7 | C2E4 | JUMP | Jumps to 2C4 | Sayı hala negatise pozitife dönmediyse +5 eklemeye devam |
| 2E8 | AF01 | LD #01 | Прямая загрузка M -> AC (0001) | Immediate operand loading 01 > AC |
| 2E9 | 42CF | ADD (R) | R + ac => ac | Resulta save et. |
| 2EA | E2CF | ST => (R) | Ac yi st ye savele |  |
| 2EB | 82CE | LOOP (2CE) | Value(2CE) – 1 to the (2CE); Если Value(2CE) <= 0, то IP + 1 -> IP | Loop counter 1 azaldı |
| 2EC | C2D5 | JUMP (2D5) | Jump to the memory 2D5 | Sonraki elemanla 2D5 e devam. |
| 2ED | 0100 | HLT | Останова | Loop sıfırlanırsa durur. |
| 2EE | 000A (10) | ARRAY LİSTESİ 5 e bölünebilirlik Kontrolü yapılacak veriler |  |  |
| 2EF | 000F 15 |  |  |  |
| 2F0 | 0006 6 |  |  |  |
| 2F1 | 000C 12 |  |  |  |
| 2F2 | FFF4 -12 |  |  |  |
| 2F3 | FFF6 -10 |  |  |  |
| 2F4 | FFFB -5 |  |  |  |
| 2F5 | 0004 4 |  |  |  |
| 2F6 | 0012 18 |  |  |  |
| 2F7 | FFFF -1 |  |  |  |
| 2F8 | FFF7 -9 |  |  |  |
| 2F9 | 0001 1 |  |  |  |
| 2FA | 001E 30 |  |  |  |
| 2FB | 001A 26 |  |  |  |
| 2FC | FFE4 -28 |  |  |  |