| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2CC | 02E0 | A | First Element of Array |  |
| 2CD | A000 | B | POINTER to the last element of array(memory keep decreasing with loop so does erray elements) |  |
| 2CE | E000 | C | THE LOOP COUNTER == 3 (number of the elements in array) |  |
| 2CF | 0200 | R | RESULT |  |
| 2D0 | AF80 | LD #80 | Прямая загрузка M -> AC (FF80) | With immediate (direct) operand loading. bits 0-7 as an operand. Direkt olarak accumulatora operandı 0-7 arasındaki değeri verir. |
| 2D1 | 0740 | DEC | AC – 1 ->AC (FF7F) | Adressless. |
| 2D2 | 0680 | SWAB | Изменяет верхний и нижний байты аккумулятора. [AC15-AC8 <-->AC7-AC0] | Adressless. AC = FF7F 7FFF. |
| 2D3 | EEFB | ST #FB (IP+1+FB) | (0xE command)Operand = IP + FB Operand = 2D4 +FB(=-5) = 2CF Прямое отн. сохранение (Очистка ячейки 2CF) AC -> M (2CF) | 0xE Direct Relative Addressing Прямое отн. Сохранение (offsets are signed bits) 2CF = 7FFF |
| 2D4 | AF03 | LD #03 | Прямая загрузка M -> AC (0003) | Immediate operand loading 03 > AC |
| 2D5 | EEF8 | ST #F8 (IP+1+F8) | Прямое относительное сохранение AC -> M (2CE) (IP-8) | AC değeri 2CE ye yazıldı |
| 2D6 | 4EF5 | ADD #F5 #(IP+1+F5) | Прямое относительное сложение M((IP-11)2CC) + AC -> AC |  |
| 2D7 | EEF5 | ST #F5 Signed F5 =(IP+1+F5) | Прямое относительное сохранение AC -> M (2CD)(IP-11) |  |
| 2D8 | ABF4 | LD (IP+1+F4) | Косвенная автодекрементальная загрузка: (Value(IP-12=2CD)) - 1 -> AC Decrease the value of cell 2CD by 1. Go to this address and write the value to the accumulator. 2CD de bulunan veri -1 > AC | Indirect auto-decrement. First decrement then writes |
| 2D9 | F203 | BMI (IP+1+03) | Если N == 1, то IP = IP + 3 + 1 -> IP | Check the negativity |
| 2DA | 7EF4 | CMP (IP+1+F4) | Subtracts the value of cell (2DB-12=2CF) from the AC, the result sets the flags. | Direct relative addressing |
| 2DB | F901 | BGE (IP+1) | If N xor V ==0; IP+1+1-> IP | Büyük veya eşitse geç, küçükse normal devam |
| 2DC | EEF2 | ST #F2 Signed F2 = (IP+F2+1) | Прямое относительное сохранение AC -> M (2CF) (IP-14). |  |
| 2DD | 82CE | LOOP (2CE) | Value(2CE) – 1 => (2CE); Если Value(2CE) <= 0, то IP + 1 -> IP | If the checked data 2CE is less than or equal to 0, the following jump section is skipped and the program is completed. If it is negative or 0, continue (to the 2DE). |
| 2DE | CEF9 | JUMP (IP+1+F9) | Прямой относительный прыжок (IP)2DF – 7 -> IP (2D8) | Direct relative jump. |
| 2DF | 0100 | HLT |  | Останова |
| 2E0 | F600 | --- | M[0] | Arrays |
| 2E1 | FD00 | --- | M[1] |  |
| 2E2 | 72DE | --- | M[2] |  |