УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности»

Отчет

По лабораторной работе №5

Вариант 119

Студент

Юксель Хамза

P3132

Преподаватель

Николаев В. В.

Санкт-Петербург, 2025 г.

Текст задания:

Код программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 174 | 0582 | ADR | Address of the current element from the array |
| 175 | 000A | STOP_SYMBL | Symbol at which the programme stops |
| 176 | 1207 | IN 7 | Reading from the VU register (receiving a signal) |
| 177 | 2F40 | AND #40 | Checking 6 bits for readiness |
| 178 | F0FD | BEQ -3 | If it is not ready, go back to the beginning |
| 179 | A8FA | LD M(174) | Loading an element (ADDRES: SYMBOL 2 1) 176 is a pointer here |
| 17A | 2FFF | AND #FF | ISOLATE FIRST 8 BITS |
| 17B | 1306 | OUT 6 | Symbol 1 sent to VU |
| 17C | 7EF8 | CMP (175) | Check for stop symbol |
| 17D | F00A | BEQ +A | Branch if it's a stop sign |
| 17E | 1207 | IN 7 | Reading from the VU register |
| 17F | 2F40 | AND #40 | Checking 6 bits for readiness |
| 180 | F0FD | BEQ -3 | If it is not ready, go back to the beginning |
| 181 | AAF2 | LD(174)+ | Loading an element ADDRES: SYMBOL 2 1 Loads the operand pointed 176 which is the element in address 558 than pointer +1 |
| 182 | 0680 | SWAB | ADDRES: SYMBOL 1 2 |
| 183 | 2FFF | AND #FF | Isolate first 8 bits to send 2nd symbol |
| 184 | 1306 | OUT 6 | Symbol 2 sent to VU |
| 185 | FEEF | CMP 175 | Checking for stop symbol |
| 186 | F001 | BEQ +1 | Branch if it's a stop sign |
| 187 | CEEE | JUMP (176) | Go back to start of the program |
| 188 | 0100 | HLT | Finish the program |
| ----- | ------- | -------- | -------------- |
| 582 | 0xF0C9 | ARRAY ELEMENTS |  |
| 583 | 0xD7DE |  |  |
| 584 | 0x0A01 |  |  |

Код программы на языке ассемблер

ORG 0x174

ADR: WORD $ARRAY

STOP_SYMBL: WORD 0x0A

SYM1: IN 7

AND #0x40

BEQ SYM1

LD (ADR)

AND #0xFF

OUT 6

CMP STOP_SYMBL

BEQ STOP

SYM2: IN 7

AND #0x40

BEQ SYM2

LD (ADR)+

SWAB

AND #0xFF

OUT 6

CMP STOP_SYMBL

BEQ STOP

JUMP SYM1

STOP: HLT

ORG 0x582

ARRAY: WORD 0xF0C9, 0xD7DE, 0x0A01

Назначение программы (Program Purpose)

- Посимвольный асинхронный вывод строки из памяти БЭВМ на ВУ-3.

- Использование сигнала готовности ВУ-3 для синхронизации вывода каждого байта.

- Обработка строки в кодировке ISO-8859-5.

- Завершение работы при обнаружении символа конца строки (код 0A).

Описание исходных данных (Input Data Description)

- ADR (адрес 174): Указатель на текущее обрабатываемое слово строки. Инициализируется адресом начала строки (582).

- STOP_SYMBL (адрес 175): Слово, содержащее код символа конца строки (000A).

- ARRAY (адрес 582): Массив 16-битных слов, содержащий выводимую строку символов.

Область представления (Data Representation) - ОПИ:

- Адреса (ADR, адреса в памяти): Беззнаковые 11-разрядные числа (000 – 7FF).

- Элемент строки (ARRAY): 16-битное слово, содержащее два 8-битных символа в кодировке ISO-8859-5.

  - Старший байт (биты 15-8): Первый символ слова (СИМВ1).

  - Младший байт (биты 7-0): Второй символ слова (СИМВ2).

- Порядок вывода: Младший байт (СИМВ2), затем старший байт (СИМВ1).

- Символ конца строки (STOP_SYMBL): 16-битное слово 000Ah.

Область допустимых значений (Range of Acceptable Values) - ОДЗ:

- Адреса: Все адреса программы и данных должны быть в диапазоне 000 – 7FF.

- Строка: Должна содержать как минимум один байт 0A для корректного завершения.

- Состояние ВУ-3: Бит 6 регистра состояния ВУ-3 (порт 7) должен принимать значение 1 (готов) для продолжения вывода.

  - {0x188 ≤ ADR ≤ 0x7FF} - Указатель должен указывать на допустимую ячейку памяти.

  - (Содержимое_байта по ADR) ≠ 0A - Условие продолжения цикла вывода.

  - (Состояние флага ВУ-3, бит 6) == 1 - Условие для выполнения команды OUT.

Расположение в памяти ЭВМ исходных данных

Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы я изучил устройство ввода и вывода в БЭВМ и работу БЭВМ с устройствами по сигналам готовности. Также изучил построение кода на ассемблере.

Таблица трассировки

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0060 | STOP_SYMBL |  |
| 101 | 0200 | CLA |  |
| 102 | 1219 | IN-19 | VU-8 is READY? |
| 103 | 2F40 | AND #40 | See if its ready with 6.th bit |
| 104 | F0FD | BEQ -3 | If it is not ready, go back to the beginning |
| 105 | 1218 | IN-18 | READ the VALUE inputted from vu-8 |
| 106 | EE09 | ST-VALUE | SAVE the Value |
| 107 | 1207 | IN-7 | VU-3 READY? |
| 108 | 2F40 | AND #40 | See if VU-3 ready with 6.th bit |
| 109 | F0FD | BEQ -3 | If it is not ready, go back to the beginning |
| 10A | AE05 | LD VALUE |  |
| 10B | 1306 | OUT-6 | Write the value to the VU-3 |
| 10C | 7EF6 | CMP -10 | Check for stop signal |
| 10D | F001 | BEQ | Stop if signal recieved |
| 10E | CEF3 | JUMP CLA | Jump to adress 101 |
| 10F | 0100 | HLT | HALT |
| 110 |  | VALUE |  |

ORG 0x100

STOP_SYMBL: WORD 0x60

CLEAR: CLA

STEP1: IN 25

AND #0x40

BEQ STEP1

IN 24

ST VALUE

STEP2: IN 7

AND #0x40

BEQ STEP2

LD VALUE

OUT 6

CMP STOP_SYMBL

BEQ STOP

JUMP CLEAR

STOP: HLT

ORG 0x110

VALUE: WORD 0xC000