Национальная научно-образовательная корпорация ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

по дисциплине

«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Вариант № 9

Выполнил:

Студент группы P3132

Юксель Хамза

Преподаватель:

Абузов Ярослав

Александрович

Санкт-Петербург, 2025

# Задание

# Код микропрограммы:

| Адрес МП | Микрокоманда | Описание | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 81C4FC1002 | if CR(7..2) = 1 then GOTO INT @ C4 | Проверка на правильный код программы |
| E1 | 80C4021002 | if CR(1) = 0 then GOTO INT @ C4 |  |
| E2 | 80C4011002 | if CR(0) = 0 then GOTO INT @ C4 |  |
| E3 | 0080009008 | SP -> AR | Первое значение стека в DR |
| E4 | 0100000000 | MEM(AR) -> DR |  |
| E5 | 0020009001 | DR -> BR | Первое значение в BR |
| E6 | 0080009408 | SP + 1 -> AR | Второе значение стека в DR |
| E7 | 0100000000 | MEM(AR) -> DR |  |
| E8 | 0001E09621 | ~BR + DR + 1 -> DR | Вычитание из 1го значения стека второго, установка N, Z, V, C |
| E9 | 0088009208 | ~0 + SP -> SP, AR | Кладем результат вычитания на стек |
| EA | 0200000000 | DR -> MEM(AR) |  |
| EB | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 | Переход к циклу прерывания |

# Таблица трассировки микропрограммы:

| МР до выборки МК | Содержимое памяти и регистров после выборки микрокоманды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MR | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | СчМК |

# Ассемблерный код тестовой программы:

; =============================================================

; Тестовая программа для команды SUBSP (Вычитание на стеке)

; Код операции: 0F03

; =============================================================

ORG   0x03F0      ; Начальный адрес программы

; --- Область для результатов тестов ---

RESULT:   WORD  0           ; Финальный результат (1 = все тесты прошли)

CHECK1:   WORD  0           ; Результат Теста 1 (простое вычитание)

CHECK2:   WORD  0           ; Результат Теста 2 (отрицательный результат, флаг N)

CHECK3:   WORD  0           ; Результат Теста 3 (переполнение, флаг V)

CHECK4:   WORD  0           ; Результат Теста 4 (заём, флаг C)

; --- Хранилища для результатов операций ---

RES1:     WORD  0

RES2:     WORD  0

RES3:     WORD  0

RES4:     WORD  0

; --- Аргументы для тестов ---

ARG1:     WORD  0x1010

ARG2:     WORD  0x0010    ; Для TEST1: 0x1010 - 0x0010 = 0x1000

ARG3:     WORD  0x0000

ARG4:     WORD  0x0004    ; Для TEST2: 0x0000 - 0x0004 = -4 (FFFC)

ARG5:     WORD  0x7FFF

ARG6:     WORD  0x8000    ; Для TEST3: 0x7FFF - 0x8000 = FFFF, Overflow

ARG7:     WORD  0x0000

ARG8:     WORD  0x0001    ; Для TEST4: 0x0000 - 0x0001 = -1 (FFFF), Carry

; --- Основная программа ---

START:    CLA             ; Очистить аккумулятор

CALL  TEST1

CALL  TEST2

CALL  TEST3

CALL  TEST4

LD    #0x1        ; Загрузить 1 для финальной проверки

AND   CHECK1      ; Если CHECK1=0, результат будет 0

AND   CHECK2

AND   CHECK3

AND   CHECK4

ST    RESULT      ; Сохранить финальный результат

STOP:     HLT

; --- TEST 1: Простое вычитание ---

TEST1:    LD    ARG1

PUSH

LD    ARG2

PUSH

WORD  0x0F03      ; Выполняем SUBSP

POP

ST    RES1

CMP   #0x1000     ; Сравниваем с ожидаемым результатом

BEQ   CORR1       ; Если равно, тест пройден

POP               ; Очистка стека в случае ошибки

POP

CLA

RET

CORR1:    POP

POP

LD    #0x1        ; Тест пройден, установить флаг успеха

ST    CHECK1

CLA

RET

; --- TEST 2: Отрицательный результат (Флаг N) ---

TEST2:    LD    ARG3

PUSH

LD    ARG4

PUSH

WORD  0x0F03      ; Выполняем SUBSP

BMI   CORR2       ; Если результат отрицательный (N=1), тест пройден

POP

POP

CLA

RET

CORR2:    POP

POP

LD    #0x1

ST    CHECK2

CLA

RET

; --- TEST 3: Переполнение (Флаг V) ---

TEST3:    LD    ARG5

PUSH

LD    ARG6

PUSH

WORD  0x0F03      ; Выполняем SUBSP

BVS   CORR3       ; Если произошло переполнение (V=1), тест пройден

POP

POP

CLA

RET

CORR3:    POP

POP

LD    #0x1

ST    CHECK3

CLA

RET

; --- TEST 4: Заём (Флаг C) ---

TEST4:    LD    ARG7

PUSH

LD    ARG8

PUSH

WORD  0x0F03      ; Выполняем SUBSP

BCS   CORR4       ; Если был заём (C=1), тест пройден

POP

POP

CLA

RET

CORR4:    POP

POP

LD    #0x1

ST    CHECK4

CLA

RET

END

# Методика проверки:

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я узнал про микрокоманды в БЭВМ, научился их создавать, а также загружать в память созданные на их основе команды и тестировать их.